# 项目概况

- 一、项目基本情况

项目编号：

项目名称：四泉花园小区电梯维保服务

项目位置：本次维保服务电梯位于庐阳区四里河街道四泉花园小区南区和北区，共有电梯27台。

预算金额：18.9万元。

最高限价：18.9万元。

- 采购需求：

- 提供四里河街道四泉花园小区（南区、北区）电梯及四里河畔电梯维保服务，包含四泉花园27台日立电梯全包维保服务，投标最高限价18.9万。全包维保服务提供电梯维修保养所需的全部工具和劳务，提供所有非人为损坏的电梯零部件更换；全包服务费用含电梯配件、人工、税及电梯年检费用等其他所有费用，政府技术监督部门要求新增的功能及部件除外；保养项目覆盖《电梯使用管理与维护保养规则》（TSGT5002-2017）规定的半月、季度、半年、年度保养项目和电梯制造单位技术文件所要求的特殊保养项目，以及与电梯安全运行相关的其他项目。

合同履行期限为一年；合同费用根据实际电梯维保数量据实结算。

本项目服务期限为1年,合同履约完成后，在保持总费用不变、报经主管部门同意且年度预算能够保障的前提下，经双方协商，可续签下一年合同（续签时间不超过两年）。

本项目不接受联合体投标。

- 三、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/

3.本项目的特定资格要求：

3.1资质要求：具有《特种设备安装改造修理许可证（电梯）》B级及以上（或《特种设备生产许可证》）B级及以上）资质；

3.2业绩要求：见评审标准

3.3其他要求：

3.3.1信誉要求

在投标截止时间，投标人（不含其不具有独立法人资格的分支机构）存在下列有效情形之一的，其投标无效：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单的；

（2）被税务机关列入重大税收违法案件当事人名单的；

（3）被列入政府采购严重违法失信名单的；

（4）被市场监督管理部门（或工商行政管理部门）列入严重违法失信企业名单的。

注：“有效”是指“情形”规定的程度、起止期间处于有效状态。投标人为联合体的，对投标人的要求视同对联合体成员的要求。

# 采购技术规格要求

## 1. 总则

1.1 本技术规格所提出的要求是对本次招标服务的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的服务除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方或服务提供商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定)。

1.2 除非有特别说明，本技术规格中所列的具体参数或参数范围，均理解为采购人可接受的最低要求。

## 2. 采购范围及要求

2.1中标人实施维保后的电梯应符合安全技术规范、强制性标准和电梯制造单位的技术要求。

2.2中标人提供24小时的紧急救援服务。当电梯发生困人故障，应在接到通知后30分钟内赶赴现场实施紧急救援;电梯发生其他故障，应在接到通知后60分钟内赶到现场实施抢修。

2.3根据电梯的使用情况和设备状况，经双方协商确认后，提供全年保养计划和各项定期保养计划的具体实施时间表。每台每次保养时间不得少于合同约定的相应最少保养时间。如需调整原保养计划，应提前 30日通知采购人并经采购人同意后方可调整，但应保证保养时间间隔不得超过15日。

2.4现场作业人员应当取得相应的《特种设备作业人员证》。为有效实施保养计划，中标人应安排熟悉所维保电梯原理、结构、性能、安全要求的特种设备作业人员负责维保工作，并督促其严格按照产品工艺要求、安全及技术规范进行维保。

2.5作业过程中应服从采购人现场安全管理，落实现场安全防护措施，保证作业安全。需要安全监护作业的内容应书面告知采购人，作业时，作业人员不得少于二人。

2.6现场需采取停梯措施时，应立即通知采购人并及时组织抢修。

2.7在受托维保电梯使用标志所标注的下次检验日期届满前1个月，向特种设备检验机构提出定期检验申请。

2.8根据采购人的故障统计记录，中标人应至少每季度一次提出《故障分析报告》。报告中应包含电梯故障的统计分析、整改措施和预防措施，以及有关电梯使用管理的合理化建议。

2.9协助采购人建立健全安全管理制度、安全技术档案、应急救援预案，配合采购人开展应急救援演练。

半月保养内容及要求

| 序号 | 维保项目(内容) | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁、门窗完好，照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装Y | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求 |
| 6 | 制动器作 为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求:制动力自监测系统有记录 |
| 7 | 编码器 | 清洁、安装牢固 |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活:电器开关正常 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 12 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 13 | 导靴上的油杯 | 吸油毛毡齐全，测量适宜，油杯无泄漏 |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重/平衡重块无松动，压板紧固 |
| 15 | 井道照明 | 齐全，正常 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 17 | 轿厢检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统 | 齐全，有效 |
| 20 | 轿门防撞击保护装置(安全触板，光幕、光电等) | 功能有效 |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 23 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 24 | 层站召唤、楼层显示 | 齐全，有效 |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触好，接线可靠 |
| 29 | 层门锁紧元件啮合度 | 不小于7mm |
| 30 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水、照明正常 |
| 31 | 底坑停止装置 | 工作正常 |
| 32 | 其他项目 |  |

季度保养项目内容及要求

| 序号 | 维保项目(内容) | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁、门窗完好，照明正常 |
| 2 | 手动紧 急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护制动力人工方式检测符合使用维护说明书 | ¦装置制停子系统时的自监测要求:制动力自监测系统有记录 |
| 7 | 编码器 | 清洁、安装牢固 |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活:电器开关正常 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 12 | 轿顶检修开关、急停开关 | ¦ 工作正常 |
| 13 | 导靴上的油杯 | 吸油毛毡齐全，测量适宜，油杯无泄漏 |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重/平衡重块无松动，压板紧固 |
| 15 | 井道照明 | 齐全，正常 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 17 | 轿厢检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统 | 齐全，有效 |
| 20 | 轿门防撞击保护装置(安全触板，光幕、光电等) | 功能有效 |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 23 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 24 | 层站召唤、楼层显示 | 齐全，有效 |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触好，接线可靠 |
| 29 | 层门锁紧元件啮合度 | I不小于7mm |
| 30 | ¦底坑环境 | 清洁，无渗水、积水、照明正常 |
| 31 | 底坑停止装 置 | 工作正常 |
| 32 | 减速 箱润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 33 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 34 | 编码器 | 工作正常 |
| 35 | 曳引轮槽、悬挂装置 | 清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求 |
| 36 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 37 | 靴衬、滚轮 | 清洁、磨损量不超过制造单位要求 |
| 38 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 39 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 40 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 41 | ¦消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 42 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 43 | 限速器张紧轮装置电气安全装置 | 工作正常 |

电梯半年度/年度保养项目内容及要求（A）

| 序号 | 维保项目(内容) | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁、门窗完好，照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活，打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值 |
| 5 | 制动器间隙 | 符合制造单位要求 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求:制动力自监测系统有记录 |
| 7 | 编码器 | 清洁、安装牢固 |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活:电器开关正常 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |
| !1 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 12 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 13 | 导靴上的油杯 | 吸油毛毡齐全，测量适宜，油杯无泄漏 |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重/平衡重块无松动，压板紧固 |
| 15 | 井道照明 | 齐全，正常 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 17 | 轿厢检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统 | 齐全，有效 |
| 20 | 轿门防撞击保护装置(安全触功能有效板，光幕、光电等) | 功能有效 |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 23 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 24 | 层站召唤、楼层显示 | 齐全，有效 |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触好，接线可靠 |
| 29 | 层门锁紧元件啮合度 | 不小于7mm |
| 30 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水、照明正常 |
| 31 | 底坑停止装 置 | 工作正常 |
| 32 | 减速箱润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 33 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 34 | 编码器 | 工作正常 |
| 35 | 曳引轮槽、悬挂装置 | 清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求 |
| 36 | 限速器轮槽、 限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 37 | 靴衬、滚轮 | 清洁、磨损量不超过制造单位要求 |
| 38 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 39 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 40 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 41 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 42 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 43 | 限速 器张紧轮装置电气安全装置 | 工作正常 |

电梯半年度 年度保养项目内容及要求

| 序号 | 维保项目(内容) | 维保要求 |
| --- | --- | --- |
| 半年维保项目内容和要求(B) |  |  |
| 1 | 电动机 与减速机联轴器螺栓 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内 各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、 对重、轿顶 | 各反绳轮轴承 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 8 | 悬挂装置、 补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 绳头组合 | 螺母无松动限速器钢丝绳磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 10 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 11 | 轿门开门限制装置 | 工作正常 |
| 12 | ¦对重缓冲距离 | 符合标准值 |
| 12 | ¦补偿链(绳) | 与轿厢、对重接合处固定、无松动 |
| 13 | 上下极限开关 | 工作正常 |
| 年度维保项目内容和要求(C) |  |  |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器， 继电器触点 | 接触良好， |
| 3 | 制动器铁芯(柱塞) | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 导电绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 5 | 制动器制动能力 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载125%额定载重量的制动试验 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验(对于使用年限不超过15年的限速器，每2年进行一次限速器动作速度校验:对于使用年限超过15年的限速器，每年进行，次限速器动作速度检验) | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿厢意外移动保护装 置动作试验 | 工作正常 |
| 9 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 坚固 |
| 10 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 11 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 12 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 13 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓坚固 |
| 14 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 15 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 16 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 17 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

注：

半年度保养项目内容及要求为A+B

年度保养项目内容及要求为A+C

四泉花园南北区电梯清单

| 序号 | 电梯使用地点 | 电梯品牌 | 电梯型号 | 电梯参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四泉花园南区1幢南号电梯 | 日立电梯 | HGP-825-C060 | 18/18/18 |
|  |  |  |  | 800kg，1.75m/s |
| 2 | 四泉花园南区1幢北号电梯 | 日立电梯 | HGP-825-C060 | 18/18/18 |
|  |  |  |  | 800kg，1.75m/s |
| 3 | 四泉花园南区2幢1单元北号电梯 | 日立电梯 | HGP-825-C060 | 18/18/18 |
|  |  |  |  | 800kg，1.75m/s |
| 4 | 四泉花园南区2幢1单元南号电梯 | 日立电梯 | HGP-825-C060 | 18/18/18 |
|  |  |  |  | 800kg，1.75m/s |
| 5 | 四泉花园南区3幢1单元北号电梯 | 日立电梯 | HGP-825-C060 | 18/18/18 |
|  |  |  |  | 800kg，1.75m/s |
| 6 | 四泉花园南区3幢1单元南号电梯 | 日立电梯 | HGP-825-C060 | 18/18/18 |
|  |  |  |  | 800kg，1.75m/s |
| 7 | 四泉花园南区4幢 | 日立电梯 | HGP-825-C060 | 11/11/11 |
|  |  |  |  | 800kg，1.00m/s |
| 8 | 四泉花园南区5幢1单元 | 日立电梯 | HGP-825-C060 | 11/11/11 |
|  |  |  |  | 800kg，1.00m/s |
| 9 | 四泉花园南区5幢2单元 | 日立电梯 | HGP-825-C060 | 11/11/11 |
|  |  |  |  | 800kg，1.00m/s |
| 10 | 四泉花园南区6幢1单元 | 日立电梯 | HGP-825-C060 | 11/11/11 |
|  |  |  |  | 800kg，1.00m/s |
| 11 | 四泉花园南区6幢2单元 | 日立电梯 | HGP-825-C060 | 11/11/11 |
|  |  |  |  | 800kg，1.00m/s |
| 12 | 四泉花园南区7幢1单元 | 日立电梯 | HGP-825-C060 | 11/11/11 |
|  |  |  |  | 800kg，1.00m/s |
| 13 | 四泉花园南区7幢2单元 | 日立电梯 | HGP-825-C060 | 11/11/11 |
|  |  |  |  | 800kg，1.00m/s |
| 14 | 四泉花园南区8幢1单元 | 日立电梯 | HGP-825-C060 | 11/11/11 |
|  |  |  |  | 800kg，1.00m/s |
| 15 | 四泉花园南区8幢2单元 | 日立电梯 | HGP-825-C060 | 11/11/11 |
|  |  |  |  | 800kg，1.00m/s |
| 16 | 四泉花园南区9幢1单元 | 日立电梯 | HGP-825-C060 | 11/11/11 |
|  |  |  |  | 800kg，1.00m/s |
| 17 | 四泉花园南区9幢2单元 | 日立电梯 | HGP-825-C060 | 11/11/11 |
|  |  |  |  | 800kg，1.00m/s |
| 18 | 四泉花园南区10幢1单元 | 日立电梯 | HGP-825-C060 | 11/11/11 |
|  |  |  |  | 800kg，1.00m/s |
| 19 | 四泉花园南区10幢2单元 | 日立电梯 | HGP-825-C060 | 11/11/11 |
|  |  |  |  | 800kg，1.00m/s |
| 20 | 四泉花园北区1幢1单元 | 日立电梯 | HGP-825-C060 | 11/11/11 |
|  |  |  |  | 800kg，1.00m/s |
| 21 | 四泉花园北区1幢2单元 | 日立电梯 | HGP-825-C060 | 11/11/11 |
|  |  |  |  | 800kg，1.00m/s |
| 22 | 四泉花园北区2幢1单元 | 日立电梯 | HGP-825-C060 | 11/11/11 |
|  |  |  |  | 800kg，1.00m/s |
| 23 | 四泉花园北区2幢2单元 | 日立电梯 | HGP-825-C060 | 11/11/11 |
|  |  |  |  | 800kg，1.00m/s |
| 24 | 四泉花园北区3幢1单元 | 日立电梯 | HGP-825-C060 | 11/11/11 |
|  |  |  |  | 800kg，1.00m/s |
| 25 | 四泉花园北区3幢2单元 | 日立电梯 | HGP-825-C060 | 11/11/11 |
|  |  |  |  | 800kg，1.00m/s |
| 26 | 四泉花园北区4幢1单元 | 日立电梯 | HGP-825-C060 | 11/11/11 |
|  |  |  |  | 800kg，1.00m/s |
| 27 | 四泉花园北区4幢2单元 | 日立电梯 | HGP-825-C060 | 11/11/11 |
|  |  |  |  | 800kg，1.00m/s |

# 评标办法（综合评分法）

| 技术部分详细评审表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 | 指标描述 | 分值范围 |
| 1 | 维保方案 | 评标委员会根据投标供应商电梯维保方案内容的合理性和可操作性进行综合评分。 1、方案全面详细，科学合理，可操作性强的，得 10分 2、方案合理性和可操作性较强的，得6分； 3、方案一般，合理性和可操作性一般的，得 2分； 4、差的或未提供不得分。 | 0-10分 |
| 2 | 制度保障 | 评标委员会根据投标供应商电梯维保质量监管制度的规范性进行综合评分。 1、制度全面详细，科学合理，规范性强的，得10分 2、制度较为全面，规范性较强的，得6分； 3、制度全面性、规范性一般的，得 2分； 4、差的或未提供不得分。 | 0-10分 |
| 3 | 服务保障及应急预案 | 评标委员会根据投标供应商针对本电梯维保项目提出合理的保障办法及应急配合预案进行综合评分。 1、预案合理性、规范性强的，得10分； 2、预案合理性、规范性较强的，得6分； 3、预案合理性、规范性一般的，得2分 4、差的或未提供的不得分 | 0-10分 |
| 4 | 资质证书 | 1.投标人提供400/800等24小时电话服务热线的，得2分。 2.具有机械、电气或机电工程师证书人员的，每提供一人得2分，最高得6分（提供上述证书扫描件或影印件和投标人最近六个月的社保证明材料扫描件）。 3.投标人具有五星级售后服务认证证书的，得2分（国家认证认可监督管理委员会官网查询截图）。 4、有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个得1分，最高得3分（国家认证认可监督管理委员会官网查询截图）。 5、投标人获得的下列证书可以在全国企业信用公示共享平台查询； 如下所示：1、AAA 级信用等级证书，2、AAA 资信证书，3、AAA 重合同守信用证书，4、AAA 质量服务信誉证书，5、AAA 诚信经营示范单位证书，6、诚信企业家荣誉证书，7、诚信经理人 每获得一个荣誉证书每得 1 分，满分 7 分。 | 0-20分 |
| 5 | 投标人业绩 | 自2018年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人在中华人民共和国境内（不含港澳台）具有下列业绩： （1）单个合同中维保（免保）电梯数量不少于20台的，得2分，本小项满4分； （2）单个合同中维保（免保）电梯电梯数量不少于40台的，得4分，本小项满分8分； 注：已履约完毕或正在履约的业绩均可。投标文件中提供业绩合同扫描件或影印件， 若合同中无法体现签订时间、服务内容、电梯数量等关键评审因素的，须同时提供业主（合同甲方）证明等相关证明材料扫描件或影印件，否则不得分。 | 0-12分 |
| 6 | 人员配备 | 本项目维保技术人员具有电梯电梯修理证（T）、电梯机械安装维修证（T1）或电梯电气安装维修证（T2）的，每配备1人得2分，最高得8分。 注： 1.投标文件中须提供上述人员名单和资格证书扫描件，单个人员具有多个证书的不重复计分； 2.响应文件中还须提供供应商为上述人员缴纳的近6个月内（任意 1 个月）的社保证明材料，社保证明材料具体要求详见投标人须知前附表。未提供社保证明不得分。 | 0-8分 |
| 商务部 分 | 最终投标报价 | 价格分统一采用有效最低价法，即满足采购文件要求且最终报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/最终报价）×30％×100 | 0-30分 |
|  | 合计 |  | 100分 |