庐阳DT产业园2#楼6层电力增容项目

招标需求

一、采购项目名称及内容：

1、项目名称：庐阳DT产业园2#楼6层电力增容项目

2、建设地点：庐阳区

3、询价单位：合肥庐阳国有资产投资控股集团有限公司

4、资金来源：自筹

5、项目概算： 8.5万元

6、项目类别： 电力工程

7、标段（包别）划分：本项目共一个标段

8、项目概况：本项目电力增容主要内容为2#楼6层电力电源增容，从地下室3#配电房低压开关柜备用电源间隔引出YJV22-4*185+1*95电力电缆敷设至2号楼配电管井，采用350*150镀锌桥架沿地下室1#配电房吊顶敷设至2#楼2层强电管井，并安装动力电源箱，设置计量装置。涉及本次电缆、桥架、配电箱采购安装、墙面开孔、防火封堵、电力调试全部工作。

二、电力设备材料品牌要求

| 序号 | 设备名称 | 设备品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压断路器（微断、塑壳、框架） | 正泰、人民电器、德力西 |  |
| 2 | 电力电缆 | 环宇、华丰、绿宝 |  |
| 3 | 电度表 | 许继、正泰、华立、人民电器 |  |
| 4 | 镀锌桥架 | 国 标 |  |

- 本工程电缆应选用优质国标产品。

- 本工程配电柜型号为JXF，壳体应选用优质冷轧钢板，厚度不低于2mm，内置N排、PE排，严格按照规范制作，落地安装。

- 本工程配电采用TN-S电力系统，在进线配电柜处保护零干线应重复接地，接地电阻不大于4欧姆。

- 工期：10日历天。

- 质量要求：合格。

- 免费质保期：两年。

六、投标人资格要求：

1、报价单位应具有电力工程施工总承包叁级及以上资质；。

2、本项目不接受联合体投标。

七、评标办法：综合评分法（详见附件）

八、工程款支付：

1、工程完工经验收合格后经审核完成支付审核价款的97%，3%余款质保期满（两年）支付完毕（无息）；

3、每次付款前中标人应提供按照一般纳税人按一般方法计税的增值税专用发票。

九、评标办法

- 详细评审标准

| 条款号 |  | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩、认证证书 （7分） | 投标人业绩 | 4444分 | 自2019年1月1 日以来，投标人在中华人民共和国境内（不含港澳台）须具备单个合同造价不低于6万元及以上的供电工程施工业绩，每个业绩得2分，本项累计最高可得4分。 备注：1、依据投标人提供的企业业绩相关资料进行评审。 2、商务文件初步评审中经评标委员会认可通过的业绩不作为详细评审得分业绩。 |
|  |  | 认证证书 | 3分 | 获得质量管理体系认证证书（ISO14001）、环境管理体系认证证书（ISO14001）、职业健康体系认证证书（OHSAS18001）中每一项得1分,该项总分3分。 备注：本项累计最高可得3分 |
| 3 | 资质能力 （3分） | 资质得分 | 3分 | 具有承装（修、试）电力设施许可证五级及以上且三项齐全得3分，具有其中两项2分，单项得1分，没有不得分，该项总分3分。 备注：本项最高可得3分 |
| 5 | 施工组织设计 （30分） | 主要施工方案与技术措施 | 4分 | 依据各分部分项工程的主要施工方案与技术措施进行评审。优良得3＜F≤4分，一般得1.5≤F≤3分，差的得0≤F＜1.5分。 |
|  |  | 主要物资供应计划 | 2分 | 结合本工程特点，投入的施工材料有详细计划且计划周密，数量、选型配置、进场数量、时间安排合理，满足施工需要。优良得1.5＜F≤2分，一般得0.5≤F≤1.5分，差的得0≤F＜0.5分。 |
|  |  | 主要施工机械、设备进场计划 | 2分 | 结合本工程特点，投入的施工机械、设备、机具有详细计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场数量、时间安排合理，满足施工需要。优良得1.5＜F≤2分，一般得0.5≤F≤1.5分，差的得0≤F＜0.5分。 |
|  |  | 劳动力安排计划 | 2分 | 结合本工程特点，各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划明细，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入经济合理，满足施工需要。优良得1.5＜F≤2分，一般得0.5≤F≤1.5分，差的得0≤F＜0.5分。 |
|  |  | 确保工程质量的管理体系与措施 | 4分 | 结合本工程特点，依据投标人提出的确保工程质量的管理体系与措施进行评审。优良得3＜F≤4分，一般得1.5≤F≤3分，差的得0≤F＜1.5分。 |
|  |  | 确保安全生产的管理体系与措施 | 4分 | 结合本工程特点，依据投标人提出的确保安全生产的管理体系与措施进行评审。优良得3＜F≤4分，一般得1.5≤F≤3分，差的得0≤F＜1.5分。 |
|  |  | 工程进度计划与措施及施工网络图 | 4分 | 结合本工程特点，依据投标人提出的工程进度网络计划及保证措施进行评审。优良得3＜F≤4分，一般得1.5≤F≤3分，差的得0≤F＜1.5分。 |
|  |  | 确保文明施工的管理体系与措施 | 2分 | 结合本工程特点，依据投标人提出的确保文明施工的管理体系与措施进行评审。优良得1.5＜F≤2分，一般得0.5≤F≤1.5分，差的得0≤F＜0.5分。 |
|  |  | 总体筹划与总平面布图 | 2分 | 结合本工程特点，依据投标人提出的施工总体筹划、目标、节点、关键工序及工期保障，施工场地布置等进行评审。优良得1.5＜F≤2分，一般得0.5≤F≤1.5分，差的得0≤F＜0.5分。 |
|  |  | 工程重难点及对应保证措施 | 4分 | 结合本工程特点，依据投标人提出的重难点分析、对应保证措施进行评审。优良得3＜F≤4分，一般得1.5≤F≤3分，差的得0≤F＜1.5分。 |
| 8 | 投标报价评分标准 | 评标价 | 60分 | 取所有通过初审的投标人的投标报价的算术平均值作为基准价，投标人的价格分统一按照下列公式计算： 评标价的偏差率计算 偏差率=100%×（投标人评标价-评标基准价）/评标基准价 偏差率保留两位小数（小数点后第三位“四舍五入”），即为*.**%。 5）评标价得分计算 ①当投标人评标价＞评标基准价，评标价得分=F-偏差率*100*E1 ②当投标人评标价≤评标基准价，评标价得分=F+偏差率*100*E2 其中：F 是评标价所占的权重分值。E1 是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值，E2 是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。 当评标价得分为负时，均按 0 分计算。评标价得分保留小数点后两位，小数点后三位“四舍五入”。 本项目 F=60 分，E1=0.5，E2=0.3 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |  |  |
| 商务及技术文件评分要求 |  |  | （1）对于施工组织设计等主观评分项，以0.1分为分割点，即评分依次为0、0.1、0.2、0.3、0.4……等。评审内容缺项的该项得0分。 （2）对商务及技术文件详细评审评委汇总总分在90%以上（含）、60%以下（含）的投标人，评委要提出充足的理由，并在评标报告中书面记录。 |  |
| 商务及技术文件评审所需证明材料 |  |  | （1）业绩、奖项、荣誉（如有）：在商务文件详细评审资料对应窗口上传。奖项、荣誉以行政主管部门或在国内依法登记注册的行业协会（或学会）颁发的奖项、荣誉为准。投标文件中提供的奖项、荣誉证明资料应符合下列要求，否则不予认可： ①奖项、荣誉应提供颁奖单位的颁奖文件（颁奖文件不含荣誉证书、奖杯、奖牌、奖状）或颁奖单位官网文件的截图； ②国内依法登记注册”以中国社会组织网或中国社会组织政务服务平台中“全国社会组织信用信息公示平台（试运行）”查询结果为准。投标文件中须提供该协会在中国社会组织网或中国社会组织政务服务平台中“全国社会组织信用信息公示平台（试运行）”查询结果截图。 ③民政部公布的“离岸社团”、“山寨社团”或中国社会组织政务服务平台中“全国社会组织信用信息公示平台（试运行）”公示的“涉嫌非法社会组织”颁发的荣誉、奖励均无效”。 （2）技术能力（如有）要求：须在技术文件“其他内容”栏中注明。 （3）投标人业绩（如有）和项目经理业绩（如有）提供的业绩证明资料同投标人须知前附表附录3中规定提供的业绩证明材料。 （4）投标人获得合肥市施工总承包企业信用综合评价结果分级情况确认方式如下（如采用）：采用投标截止时间前，合肥市城乡建设局官网最新公布的合肥市施工总承包企业信用综合评价结果的通知为准。 ①投标人按照第八章投标文件格式提供信用评价承诺，如未提供信用评价承诺或提供的信用评价承诺与投标人实际信用不符的，不予加分，评标时评标委员会保留现场核查权利。 ②若发现投标人提供虚假资料谋取中标，招标人有权取消投标人中标（或中标候选）资格，并报监管部门处理。 （5）以上涉及到的材料扫描件信息应完整或能充分反映评审因素。 |  |

- 1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本或经评审被认定为异常低价的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表中的规定确定中标候选人顺序。

2024年3月25日